CUAV X7+ POWER 接口与 Bad Battery 排查说明

适用于 ArduPilot / Mission Planner 场景

先记住这一条 CAN PMU Lite / CAN PMU SE → POWER C → DroneCAN；模拟 HV_PM → POWER A → ADC。接口与监测协议不匹配，是 X7+ 出现 Battery Not Healthy / Bad Battery 时应优先排查的问题。

1. POWER A、POWER C 与 CAN1 的区别

| 接口 | 主要用途 | 电量检测方式 | 典型连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| POWER A | 飞控供电 + 电压/电流检测 | 模拟 ADC | HV_PM、普通模拟电源模块 |
| CAN1 | 普通 CAN 总线通信 | 不是传统电源检测口 | CAN GPS、CAN 外设 |
| POWER C | 飞控供电 + 数字电量检测 | DroneCAN / CAN | CAN PMU Lite、CAN PMU SE |

POWER A：传统模拟电源模块接口，电压/电流通过 ADC 采样。

POWER C：X7+ 原配 CAN PMU 的推荐接口，电压/电流通过 DroneCAN 数字通信。

CAN1：普通 CAN 接口，不应把它理解为 “POWER B”。

2. Bad Battery 与 Battery Not Healthy 的区别

Bad Battery：通常是警告信息，可能由电压/电流参数异常、飞行中电压下降明显等引起。

Battery Not Healthy：通常出现在 PreArm 预检中，应重点检查电池监测参数、CAN 通信或电流计连接。

如果关闭了 Arming Check 中的电池预检，原本的 Battery1 Not Healthy 可能只表现为 Bad Battery；关闭预检并没有解决根因。

3. X7+ 出现报错时的推荐排查顺序

步骤 1｜先确认电流计类型和物理接口

CAN PMU Lite / CAN PMU SE：接 POWER C。不要把 CAN PMU 当成模拟 PM 接到 POWER A / Power 1。

HV_PM 等模拟电池监测器：接 POWER A。

步骤 2｜CAN PMU（POWER C）检查参数

BATT_MONITOR = 8

CAN_P1_DRIVER = 1

CAN_P2_DRIVER = 1

X7 系列原配 CAN PMU 通常已配置为即插即用；如果此前在 Mission Planner 的“电池监视器”页面改过设置，应回到“全部参数表”核对以上参数。

步骤 3｜模拟 HV_PM（POWER A）检查参数

BATT_MONITOR = 4

BATT_VOLT_MULT = 18

BATT_VOLT_PIN = 16

BATT_CURR_PIN = 17

BATT_AMP_PERVLT = 24

说明：部分 CUAV 页面/附件中写作 “BATT_V0LT_PIN”（数字 0），ArduPilot 实际参数名为 BATT_VOLT_PIN（字母 O）。

步骤 4｜只有电压、没有电流

模拟 HV_PM：重点检查 BATT_CURR_PIN。如果被设为 -1，电流采样会被禁用；X7 系列模拟监测通常应为 17。

CAN PMU：不要用模拟针脚参数去“修”CAN 电流计，应先确认 POWER C 接线、CAN 驱动和 DroneCAN 电池监测是否正常。

步骤 5｜电压校准

模拟 HV_PM：参数设置完成后，可用万用表测量电池真实电压，再在 Mission Planner 中校准电压读数。

CAN PMU（POWER C）：通常不需要按模拟电流计的方法进行电压倍率校准。

快速判断 X7+ 原配 CAN PMU + POWER C：优先检查 BATT_MONITOR=8 与 CAN 驱动； HV_PM + POWER A：优先检查 BATT_MONITOR=4、BATT_VOLT_PIN=16、BATT_CURR_PIN=17。 不要用关闭 Battery Arming Check 代替故障排查。

4. 供电注意事项

6S、12S 等动力电池不能直接接入飞控 POWER A / POWER C 的低压供电脚，必须经过对应 PMU / 电源模块。

在排查 Bad Battery 前，先确认飞控显示的电池电压与万用表实测值是否基本一致；若差异明显，再进一步检查参数或传感链路。

参考依据

• CUAV X7+ ArduPilot 用户手册 / 快速布线指南（Battery Monitoring / Power）

• 用户提供：《如何解决 bad battery 报错》